SEMBLA Planungs-Suite

Handbuch

Funktionsbeschreibung aller Module und nachvollziehbare Aufbereitung der Berechnungen (Statik, Verbinder-Bemessung, Mengen). Für die interne Produktentwicklung und zur Prüfung durch Statiker.

Zur Einordnung: Die Suite ist eine Planungshilfe, kein prüffähiger Standsicherheitsnachweis. Material-, Prüf- und Sicherheitswerte stammen aus dem Gutachten Prof. Schermer bzw. der Bibliothek der Arbeitsmappe (Kap. 5.12) und sind projektbezogen vom Tragwerksplaner / von Polycare zu bestätigen. Der Statik-Nachweis (Kap. 5) folgt dem Gutachten Prof. Schermer, Az. 2025_7001 Rev 01 vom 18.05.2026 (nicht öffentlich), i. V. m. Z-3.15-2157, DIN EN 1996-1-1, DIN 4103-1 und DIN EN 1991-1-4.

Inhalt

# 1 · Überblick & Zielgruppe

Die SEMBLA Planungs-Suite plant vorgespannte Trockenmauerwerks-Wände aus den Systemsteinen i2 und i3 – vom ersten Entwurf bis zu Fertigung, Montage und BIM.

Neun Werkzeuge (Module 1–9) greifen auf ein gemeinsames Datenmodell zu (das „Wandelement”). Modul 1 erzeugt es; alle weiteren Module lesen es. So bleibt die Planung über alle Gewerke konsistent.

Einstieg: 00_Übersicht.html im selben Ordner öffnen. Jedes Tool ist eine eigenständige HTML-Datei und läuft ohne Installation im Browser.

Dieses Handbuch richtet sich an (a) Statiker, die die Berechnungsansätze prüfen wollen (Kap. 5 + 11), und (b) das interne Entwicklungsteam, das die Suite ohne Programmier-Hintergrund weiterentwickelt (Kap. 4 + 15).

# 2 · Grundlagen, Raster & Bausteine

## 2.1 Systemraster

| Größe | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| GRID | 125 mm | Längsraster (Steine, Nuten, Verbinderachsen) |
| COURSE | 200 mm | Lagenhöhe (eine Steinreihe) |
| THICK | 125 mm | Wandstärke |
| CHAMBER_OFFSET | 62,5 mm | Kammer-/Strangmitte ab Steinanfang → Achsen bei x = 62,5 + 125·k mm |
| ROD | 1100 mm | Standard-Gewindestange (in Modul 1 überschreibbar) |
| MAX_SPAN_GRID | 3 | Vorspannung höchstens alle 3 Raster (375 mm) |
| FORBIDDEN_N | {1, 4} | nicht baubare / nicht versetzbare Segmentbreiten (Raster) |

## 2.2 Steine

| Stein | Länge | Raster | Kammern | Nuten | Rolle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i3 | 375 mm | 3 | 3 | 2 | Regelstein – wird maximiert |
| i2 | 250 mm | 2 | 2 | 1 | nur zum Auffüllen der Wandenden |

Nuten sind die innenliegenden Stege im 12,5-cm-Raster, in denen Verbinder befestigt werden – nie auf einer Steinkante/Stoßfuge. Kammern sind die durchgehenden Hohlräume (vertikal) für Gewindestangen/Lattice.

## 2.3 Aufbau-Regeln (Verband)

- i3-Maximierung: jede Lage wird mit möglichst vielen i3 belegt; i2 nur als Endsteine.

- Versatz: Stoßfugen benachbarter Lagen müssen mindestens 1 Raster versetzt sein (gemeldet in validation.versatz_ok, in Modul 1 als Warnung).

- Öffnungen (Tür, Fenster, Durchbruch) lassen die Steine aus; der Sturz darüber wird wieder aufgefüllt.

- Maße: Länge = Vielfaches von 125 mm, Höhe = Vielfaches von 200 mm; FORBIDDEN_N-Breiten unzulässig.

## 2.4 Vorspannstränge & Anschlüsse (Bauteil-Logik)

Vorspannstränge sitzen auf den Kammerachsen (x = 62,5 + 125·k). Pro durchgehend gefülltem vertikalen Abschnitt entsteht ein Strang-Segment. Über/unter Öffnungen wird der Strang unterbrochen (mehrere Segmente). Nur durchgehende Stränge (volle Wandhöhe) zählen statisch. Für Sonderkonstruktionen können die Achsen in Modul 1 manuell gesetzt werden (prestress.columns_grid) – dann gilt exakt dieser Achsen-Satz.

gewindestangen = ceil( h / rod )      verbindungsmuttern = gewindestangen - 1
letzte_stange  = h - (gewindestangen-1)*rod
verschnitt     = gewindestangen*rod - h

## 2.5 Anschlüsse (Bodenblech / Kopfblech / Spannplatte)

- Fuß immer Bodenblech (Stahlblech 15 mm, so lang/breit wie die Wand, in Modulen der Blechlänge). Je Strang von unten eine Senkkopfschraube, oben eine Kopplungsmutter, in die die Gewindestange eingeschraubt wird.

- Oberer Anschluss wahlweise Kopfblech (Blechmodule wie unten, Standard) oder Spannplatte je Strang auf der oberen Steinkante (prestress.top_connection = blech | spannplatte).

- Zwischenanker (Segmentenden an Öffnungen) sind Spannplatten auf der Steinkante.

- BOM je Wand: senkkopfschrauben, kopplungsmuttern_basis, spannplatten, spannmuttern, stahlblech_module (+ stahlblech_mm, dicke), Gewindestangen (Standard + Sonderlänge).

## 2.6 Stoßfugen & Dichtstreifen

Die vertikalen Stoßfugen zwischen Steinen werden gezählt (bom.stossfugen). Für erhöhte Anforderungen (z. B. Schallschutz) werden Dichtstreifen eingelegt (je Fuge 20 cm = 1 Steinreihe); die Stückliste weist die Gesamtlänge aus (bom.dichtstreifen_mm).

## 2.7 Staffelung (getreppter Aufbau)

Eine Wand muss nicht rechteckig sein: über Stufen lässt sich die Oberkante bereichsweise absenken (getreppte Kontur, z. B. Musterwände). Jede Stufe ist ein Längsbereich [x0, x1] mit reduzierter Höhe; die eingegebene „Höhe” bleibt die Maximalhöhe. Stufen sind keine Öffnungen (kein Loch), sondern Teil der Außenkontur – daher keine Öffnungs-Überlappungen.

- Steine werden je Längsabschnitt nur bis zur lokalen Oberkante gemauert (i3-Maximierung, Versatz gelten weiter).

- Vorspannung läuft an der Treppe entlang: an jeder Höhenstufe wird beidseitig der Kante ein Strang gesetzt (hohe und niedrige Seite) – analog zu den Laibungen an Öffnungen.

- Stränge sind je Abschnitt nur so hoch wie die lokale Oberkante (segmentiert); nur volle-Höhe-Stränge zählen statisch als durchgehend.

- In Modul 1 werden Stufen bemaßt: Breite an der Stufen-Oberkante und Höhe ab Boden (türkis, getrennt von Öffnungs-/Gesamtmaßen).

# 3 · Datenmodell „Wandelement” & Projekt-Bundle

Das Wandelement ist eine JSON-Struktur und die „Single Source of Truth”. Wichtigste Felder:

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| length_mm, height_mm | Wandmaße |
| grid_mm, course_mm, thickness_mm, rod_mm | verwendete Raster / Stangenlänge |
| N_grid, lagen | Raster- und Lagenanzahl |
| courses[] | je Lage {lage, stones:[{x0,x1,type}]} (mm) |
| openings[] | {g0,g1,l0,l1,art}; art = tuer · fenster · durchbruch |
| steps[] | Staffelung/getreppte Kontur: {x0_mm,x1_mm,height_mm} |
| tension_columns[] | Stränge: {k,x_mm,durchgehend,segments[],gewindestangen,…} |
| sides | Vorder-/Rückseite je Funktion (fassade · innenausbau · sicht · installation) |
| base_plate, top_plate | Boden-/Kopfblech: {laenge_mm, breite_mm, dicke_mm(15), modul_mm, module}; top_plate=null bei Spannplatten |
| prestress | {max_span_grid, force_kN, rod_mm, blech_mm, top_connection, columns_grid} |
| bom | i2/i3, gewindestangen, verbindungsmuttern, senkkopfschrauben, kopplungsmuttern_basis, spannplatten, spannmuttern, stahlblech_module/_mm, stossfugen, dichtstreifen_mm, verschnitt_mm |
| validation | {buildable, versatz_ok, versatz_violations, …} |
| verification | Statik-Status, Auslegung, Nachweise (von der Engine) |

## 3.1 Projekt-Bundle

Damit zwischen den Modulen keine Einzeldateien jongliert werden, gibt es ein mitwachsendes Bundle:

{ "format":"SEMBLA-Projekt", "wandelement":{…}, "verbinder_layout":{…} }

Das Bundle ist das einzige Austauschformat der Suite. Modul 1 exportiert das Bundle, Modul 2 (Horizontaler Wandaufbau) reichert es um verbinder_layout (inkl. Beplankungsfeld) an, die Stückliste liest beides aus einer Datei. Alle Module und der Revit-Import (pyRevit) akzeptieren wahlweise ein Bundle oder ein blankes Wandelement und entpacken es selbst – daher nur je ein Export-Button (Projekt-Bundle) und einheitliche Lade-Buttons „… / Bundle laden”.

Prozess kompakt: Modul 1 → Bundle → Modul 2 (Horizontaler Wandaufbau, reichert an) → Bundle → alle übrigen Module & Revit.

# 4 · Architektur, Kerne & Workflow

Die fachliche Logik liegt in getesteten Kernen (reine Bibliotheken). Die Werkzeuge sind eigenständige HTML-Dateien, per Build-Schritt aus Kern + Vorlage zusammengesetzt – keine Code-Duplizierung.

| Was | Datei(en) | Inhalt |
| --- | --- | --- |
| Wandaufbau-Kern | Phase-1/sembla_core.py (Referenz) · Phase-2/sembla-core.mjs | Verband, Stränge, BOM, Validierung. Python = Referenz, JS = bit-genaue Portierung (Parität über Fixtures). |
| Wand-Statik | Modul-3-Statik/sembla-statik.mjs | Schermer-Nachweis: Wand (Biegung via Prüfwert-Interpolation, Schub, Druckrand, Bodenreibung, Deckenwinkel) + Spannsystem (Stange, Schrauben, Platten, Steinpressung) + Transport (Zusatz). |
| Auslegungs-Engine | Auslegung-Engine/sembla-engine.mjs | Iteration: optimiert Strangabstand & Vorspannkraft bis alle Nachweise erfüllt sind. |
| Horizontaler Wandaufbau | Modul-Wandaufbau/… | Verbinder (Panelfugen = Achsen) + Latten/Dämmung + Beplankungsfeld. |
| CAD/BIM | Projekt-Manager/sembla-cad.mjs · obj-to-ifc.mjs | DXF, IFC4 (inkl. echter Steingeometrie als FacetedBrep). |
| Roboter | Modul-Roboter/sembla-robot.mjs | Montagesequenz (Pick&Place + Vorspannen). |
| Bauteilgeometrie | Bauteil-OBJ/i2_SEMBLA.obj · i3_SEMBLA.obj (+ .ifc) | echte Steingeometrie (X=Länge, Y=Tiefe, Z=Höhe; Nullpunkt unten-vorne-links). |

## 4.1 Bauen & Veröffentlichen

Tools mit Vorlage: node build-*.mjs im jeweiligen Ordner. Danach spiegelt node publish-werkzeuge.mjs (Suite-Stammordner) alle Tools nach SEMBLA Werkzeuge/ – so laufen Entwicklungs- und Auslieferungsstand nie auseinander.

## 4.2 Testen

Jeder Kern/jede Oberfläche ist durch automatisierte Tests abgesichert (test-*.mjs / smoke_*.mjs, Python: Phase-1/test_sembla_core.py). Vor jeder Übernahme sollten alle Tests grün sein.

# 5 · Statik – Modell, Herleitung & Beispiel

Dieses Kapitel legt den vollständigen Nachweis offen, damit ein Statiker ihn nachvollziehen und bestätigen kann. Grundlage ist das Gutachten Prof. Schermer (Az. 2025_7001 Rev 01 vom 18.05.2026) i. V. m. Z-3.15-2157, DIN EN 1996-1-1, DIN 4103-1 und DIN EN 1991-1-4. Der Rechenkern (Modul 6) ist 1:1 aus der geprüften Arbeitsmappe „SEMBLA_Wand_Statik_v01” portiert und gegen deren Zahlen verifiziert.

Der Nachweis gliedert sich in zwei Komplexe: **A) Wandnachweise** (Biegung, Schub, Druckrand, Bodenanschluss, Deckenwinkel) und **B) Bauteilnachweise Spannsystem** (Gewindestange, Schrauben, Kopf-/Fußplatte, Steinpressung). Abschnitt 5.13 rechnet ein vollständiges Beispiel.

## 5.1 Modellannahmen

- Nicht-tragende Innenwand, vorgespanntes Trockenmauerwerk; Wand spannt vertikal, oben und unten gelenkig gehalten – Einfeldträger über die Höhe h.

- Horizontallast wirkt als Flächenlast senkrecht zur Wand (Wind-Innendruck bzw. Trennwandlast DIN 4103-1).

- Die Vorspannung erzeugt Drucknormalkraft in den Lagerfugen; die Biegetragfähigkeit m_Rk wird nicht gerechnet, sondern aus Prüfwerten des Gutachtens (§6.2) über die Wand-Vorspannkraft N_v interpoliert.

- Günstig/ungünstig getrennt: für die Biegetragfähigkeit wird die reduzierte Vorspannung N_v,fav angesetzt (konservativ, da Vorspannung hier hilft), für Druckrand und Bodenreibung die erhöhte N_v,sup (konservativ, da Vorspannung dort ungünstig wirkt).

- Maßgebend ist der Lastfall mit der höchsten Schnittgröße aus {Wind, DIN 4103-1 Kat. I, Kat. II}.

## 5.2 Lasten

### 5.2.1 Wind (DIN EN 1991-1-4)

qb   = f(Windzone)      WLZ 1..4 -> 0,32 / 0,39 / 0,47 / 0,56 kN/m²
qp   = qb · 2,1         (vereinfacht Binnenland - standortabhängig prüfen)
Cpi  = 0,9 · cpe,10     (dominante Öffnung/Tor offen; sonst ±0,2)
w_i  = qp · Cpi         (Innendruck auf die Innenwand)
w_Ed = γ_Q · w_i        (Wind leitend; γ_Q = 1,5)

### 5.2.2 Trennwandlast (DIN 4103-1)

Horizontale Linienlast q₁ in der Angriffshöhe a = 0,90 m: Kat. I (Wohnen/Büro) q₁ = 0,5 kN/m; Kat. II (Verkehrsflächen/Rettungswache) q₁ = 1,0 kN/m.

## 5.3 Vorspannung

n       = 1 / e                    Stäbe je m  (Regelraster e = 0,375 m)
F∞      = F0 · (1 − ΔF)            Restvorspannkraft je Stab (ΔF ≈ 0,33)
Prüfung  F∞ ≥ F,inf                (rechnerische Untergrenze)
N_v,fav = F∞ · n / γ_P,fav         günstig  (Biegung)
N_v,sup = F0 · n · γ_P,sup         ungünstig (Druckrand, Boden)

γ_P,fav ist frei wählbar 1,0–2,0 (Auswahlhilfe 5.11); γ_P,sup Default 1,1.

## 5.4 Schnittgrößen (Einfeldträger, l = h)

Wind:     m_Ed,W = w_Ed · h²/8      v_Ed,W = w_Ed · h/2
DIN 4103: m_Ed   = γ_Q · q₁ · a·(h−a)/h    v_Ed = γ_Q · q₁ · (h−a)/h
maßgebend: m_Ed = MAX(W, Kat I, Kat II)     v_Ed analog
Fußkraft:  N_Ed,B = N_v,sup + γ_w · t · h

## 5.5 Nachweis Biegung

m_Rk wird über N_v,fav aus den Prüfwerten §6.2 linear interpoliert (Regressionsgerade, Excel-FORECAST):

m_Rk = FORECAST(N_v,fav ; m_Rk-Prüfwerte ; N_v-Prüfwerte)
m_Rd = m_Rk / γ_M          (γ_M = 2,0)
η_Biegung = m_Ed / m_Rd    ≤ 1

Bereichsgrenzen: Liegt N_v,fav über dem obersten Prüfpunkt, wird m_Rk auf diesen gekappt (kein Tragfähigkeits-Kredit jenseits der Versuche) und gewarnt; unterhalb des untersten Prüfpunkts erfolgt eine Extrapolations-Warnung.

## 5.6 Nachweis Schub (Platte)

η_Schub = v_Ed / v_Rd      (v_Rd = 3,5 kN/m, Gutachten §6.3)

## 5.7 Nachweis Druckrand

σ_Ed = N_v,sup/(t·1000) + 6·m_Ed/(t²·1000)   [N/mm²]
σ_Rd = f_k / γ_M
η_Druck = σ_Ed / σ_Rd

Die Formel ist in der „je-Meter”-Konvention geschrieben (N_v in kN/m, t in m); das Ergebnis ergibt sich in N/mm².

## 5.8 Nachweis Bodenanschluss (Reibung Stahl/Beton)

μ_d  = μ_k / γ_M,μ           (μ_k = 0,5 ; γ_M,μ = 1,5)
V_Rd = μ_d · N_Ed,B          η_Boden = v_Ed / V_Rd

## 5.9 Deckenanschluss (Winkel – Anschlusskraft)

V_Winkel = v_Ed · e_W        Anzahl = ROUNDUP(l / e_W) + 1

Die Anschlusskraft wird an den Stahlbau übergeben; Nachweis des Winkels und seiner Verankerung erfolgt separat.

## 5.10 Spannsystem-Bauteile

F_t,Ed = F0 · γ_P,sup                              (Zug je Stab)
Gewindestange, Fließen (maßg.):  F_t,Rd = A_s · f_yk / γ_s
Gewindestange/Schraube, EC3:     F_t,Rd = k₂ · f_ub · A_s / γ_M2
                                 k₂ = 0,90 Sechskant · 0,63 Senkschraube
Kopf-/Fußplatte:  M_Ed = F_t,Ed·1000·L_span/4 ; W = b·t²/6 ; σ = M/W ≤ f_yk/γ_M0
                  L_span = t·1000 − 2·b_Steg
Steinpressung:    σ = F_t,Ed·1000 / (2·b_Steg·l_P) ≤ f_k/γ_M

- Der Gewindestangen-Fließnachweis (A_s·f_yk/γ_s) ist maßgebend und geht in η_max,Spannsystem ein.

- Die Senkschraube (k₂ = 0,63) wird als Warn-Alternative geführt; maßgebend ist die Sechskantschraube.

- Die Teilflächenpressung prüft die konzentrierte Stabkraft auf die Steinstege unter der Ankerplatte (Auflagerlänge l_P je Stab, Default = Raster; β = 1,0 konservativ).

- Kopplungsmutter: vorhandene Länge ≥ Mindestlänge (3·d bei M10 = 30 mm).

## 5.11 Maßgebende Ausnutzung & γ_P-Auswahlhilfe

η_max,gesamt = MAX(η_max,Wand ; η_max,Spannsystem); erfüllt, wenn ≤ 1,0.

| γ_P,fav | Ansatz | Wann verwenden |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | Lidl, kein Abschlag | Prüfnachweis vollständig, Nachspann-Regime etabliert (F∞ ≥ 15 kN/Stab) |
| 1,1 | EC-üblich | Regelfall neuer Nachweise mit Prüfwerten |
| 1,35 | erhöht konservativ | Verluste unsicher / kein Nachspann-Regime / Kriechzahl am oberen Rand |
| 2,0 | worst case | kein Prüfnachweis für die konkrete Lage / sensible Nutzung |

## 5.12 Materialkennwerte & Prüfwerte (Bibliothek)

Die Werte stammen aus dem Gutachten bzw. der Bibliothek der Arbeitsmappe und sind projektbezogen vom Tragwerksplaner zu bestätigen. In Modul 6 sind sie editierbar.

| Größe | Wert | Quelle/Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| f_k | 20 N/mm² | Wanddruckfestigkeit (§5.2) |
| γ_M | 2,0 | Teilsicherheit Wand-Material |
| γ_w | 13,8 kN/m³ | Wichte vorgespannte Wand |
| v_Rd | 3,5 kN/m | Plattenschub (§6.3) |
| Prüfwerte §6.2 | 26,7→2,4 · 80→3,7 · 240→7,6 | N_v [kN/m] → m_Rk [kNm/m] |
| A_s/f_yk/f_ub (M10) | 58 mm² · 640 · 800 N/mm² | Gewindestange 8.8 |
| γ_s / γ_M2 | 1,25 / 1,25 | Spannstahl / Schraube |
| μ_k / γ_M,μ | 0,5 / 1,5 | Reibung Stahl/Beton |

## 5.13 Beispielrechnung – Aschersleben, Rettungswache IW-01

Innenwand h = 3,00 m · l = 6,00 m · t = 0,123 m; Stein i3, f_k = 20 N/mm²; Gewindestange M10 8.8; Raster e = 0,375 m; F0 = 22 kN; WLZ 2; Tor dominant; Kat. II; γ_P,fav = γ_P,sup = 1,1.

### Lasten & Vorspannung

qb = 0,39 ; qp = 0,39·2,1 = 0,819 ; Cpi = 0,9·0,8 = 0,72
w_i = 0,819·0,72 = 0,590 ; w_Ed = 1,5·0,590 = 0,885 kN/m²
n = 1/0,375 = 2,667/m ; F∞ = 22·(1−0,33) = 14,74 kN/Stab  (≥ 11 ✓)
N_v,fav = 14,74·2,667/1,1 = 35,73 kN/m
N_v,sup = 22·2,667·1,1     = 64,53 kN/m

### Schnittgrößen

m_Ed,W = 0,885·3²/8 = 0,995 kNm/m   (maßgebend)
v_Ed,W = 0,885·3/2  = 1,327 kN/m
Kat. II: m_Ed = 1,5·1,0·0,9·2,1/3 = 0,945 ; v_Ed = 1,5·1,0·0,7 = 1,05
N_Ed,B = 64,53 + 13,8·0,123·3 = 69,63 kN/m

### Wandnachweise

| Nachweis | E_d | R_d | η | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biegung | 0,995 kNm/m | 1,310 kNm/m | 0,759 | OK |
| Schub | 1,327 kN/m | 3,50 kN/m | 0,379 | OK |
| Druckrand | 0,919 N/mm² | 10,0 N/mm² | 0,092 | OK |
| Boden (Reibung) | 1,327 kN/m | 23,21 kN/m | 0,057 | OK |

m_Rk = FORECAST(35,73) = 2,62 kNm/m → m_Rd = 1,310. Deckenwinkel: V_Winkel = 1,327·1,5 = 1,99 kN, 5 Winkel. **η_max,Wand = 0,759** (Biegung maßgebend).

### Spannsystem

| Bauteil | E_d | R_d | η | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stange – Fließen (maßg.) | 24,2 kN | 29,70 kN | 0,815 | OK |
| Stange/Schraube – EC3 (SK) | 24,2 kN | 33,41 kN | 0,724 | OK |
| Schraube unten – Senk | 24,2 kN | 23,39 kN | 1,035 | NICHT OK |
| Kopf-/Fußplatte | 111,6 N/mm² | 235 N/mm² | 0,475 | OK |
| Steinpressung | 1,61 N/mm² | 10,0 N/mm² | 0,161 | OK |

**η_max,Spannsystem = 0,815** (Gewindestange Fließen). Die Senkschraube überschreitet 100 % → nur Sechskantschraube zulässig.

Ergebnis:  η_max,gesamt = MAX(0,759 ; 0,815) = 0,815  →  NACHWEIS ERFÜLLT

# 6 · Modul 1 · Wand planen & auslegen

Zweck: erzeugt das geprüfte Wandelement – zeichnen + statisch auslegen in einem Schritt.

Eingaben: Länge, Höhe, Seiten-Funktionen, Öffnungen (inkl. Durchbrüche per Klick), Horizontallast q_k + gamma_Q, Material (f_cd, C_fd, rho), Gewindestangenlänge, Modus (Auto/Nachweis).

Ablauf: Verband i3-maximiert, Stränge (mit Segmenten über/unter Öffnungen) abgeleitet, dann Auslegungs-Engine (Kap. 4). Ergebnis: maßstäbliches Wandbild mit ein-/ausblendbarer Bemaßung, Nachweis-Tabelle, Stückliste, Iterationsprotokoll.

- Versatz-/Baubarkeits-Warnung: bei Verstoß rote Warnung + Status-Badge „Verband regelwidrig”.

- Durchbrüche: Steine per Klick entfernen/auffüllen; über/unter allen Öffnungen Vorspannung unterbrochen.

- Staffelung: getreppte Wandkontur über Stufen (Abschnitt 2.7) inkl. Bemaßung.

- Export: ein Format – „Projekt-Bundle (JSON)”.

# 7 · Modul 2 · Horizontaler Wandaufbau

Zweck: Verbinder- UND Latten-/Dämmungsplanung in einem Schritt (ersetzt die früheren Module Verbinder und Latten). Die Panelfugen bestimmen die Verbinderachsen; daraus werden Latten und Dämmpakete abgeleitet.

## Verbinderachsen aus Panelfugen

- Panelmaß (Standard 62,5 × 150 cm, änderbar) legt die Verbinderachsen fest: vertikale Achsen an den Panel-Längsfugen, horizontale an den Panel-Höhenfugen – plus Zwischenachsen, wenn der Max-Abstand überschritten wird.

- Zusätzlich an Wandkanten (Randabstand) und an den Öffnungskanten; keine Verbinder innerhalb von Öffnungen.

- Beplankungsfeld: häufig wird nur ein Teil der Wand beplankt – ein rechteckiges Feld (aufziehen, rastet aufs Panelraster) begrenzt Verbinder, Latten und Dämmung; im Layout als feld_cm exportiert. Standard = ganze Wand.

## Nachweis je Verbinder

R_d    = R_k / gamma_M          [kN]   (zul. Zuglast je Verbinder)
coeff  = gamma_Q · w_k          [kN/m²]
A_t    = Feldfläche / Anzahl    A_t / A_tmax ≤ 100 %  (A_tmax = R_d / coeff)

- Verbinder-Katalog: FA-1 (R_k 0,50), FA-2 schwer (0,80), IA-1 leicht (0,25), Universal (0,50); je gamma_M = 2,0.

## Latten & Dämmung

- Latten verlaufen vertikal auf den Verbinderachsen; an Öffnungen und am Feldrand abgeschnitten.

- Stöße liegen zwischen zwei Verbindern (mittig); Wandhöhe > Lattenlänge → 1D-Zuschnitt mit Reststück-Wiederverwendung.

- Dämmung je Gefach (lichter Abstand zwischen Latten) × Höhe minus Öffnungen → Fläche je Paket.

- Eingaben: Lattenbreite (4 cm), Stangenlänge (150 cm), Dämmdicke. Ausgaben: Projekt-Bundle (Wandelement + Verbinder-Layout), Zuschnittliste (CSV).

# 8 · Modul 3 · Montageplanung

Zweck: lagenweise Aufbauanleitung mit Vorspann-Schritten und Gesamt-Stückliste. Interaktiver Lagen-Viewer, Wandüberblick mit Bemaßung, Vorspann-Hinweise (Stangenlänge, Kopplungshöhen aus rod_mm), druckbare Anleitung.

# 9 · Modul 4 · Roboter-Export

Zweck: maschinenlesbare Montagesequenz für den robotischen Aufbau – herstellerneutral als JSON/CSV. Schrittfolge: Bodenblech + Senkkopfschrauben/Kopplungsmuttern am Fuß, PLACE_STONE (Lage für Lage), Gewindestangen/Kopplungen, Kopfblech bzw. Spannplatten, abschließend TENSION. Referenzsystem: Nullpunkt unten-links-vorne, X=Länge, Y=Wandstärke, Z=Höhe, mm; Platzierungsbezug Stein-Ecke unten-links-vorne.

# 10 · Modul 5 · Projekt-Manager (DXF/IFC)

Zweck: mehrere Wände zu einem Projekt zusammenführen, im 2D-Grundriss platzieren, Sammel-Stückliste, CAD/BIM-Export.

- DXF: Grundriss und Ansichten (Layer für Steine, Vorspannung, Öffnungen).

- IFC4: jede Wand als IfcWallStandardCase, Öffnungen als Voids, Steine als IfcBuildingElementProxy. Optional echte Geometrie (BREP): i2/i3 als IfcFacetedBrep, je Typ einmal als IfcRepresentationMap, pro Stein per IfcMappedItem referenziert (schlanke Datei).

# 11 · Modul 6 · Statik (Werkzeug)

Die Oberfläche zum Schermer-Nachweis aus Kapitel 5. Alle Formeln und die Beispielrechnung stehen dort; dieses Kapitel beschreibt Bedienung, Ein-/Ausgaben und die Bundle-Anbindung.

Eingaben (editierbar wie die Bibliothek der Arbeitsmappe): Geometrie (h, l, t, Öffnungszahl), Material (f_k, γ_w, γ_M, v_Rd, μ_k, γ_M,μ), Gewindestange (Auswahl M8–M20 füllt A_s/f_yk/f_ub), Lasten (Windzone, q_p-Faktor, c_pe,10, Torsituation, γ_Q, DIN-4103-Werte), Vorspannung (Raster e, F0, ΔF, F,inf, γ_P,fav wählbar 1,0–2,0, γ_P,sup), Prüfwerte §6.2, Spannsystem-Bauteile (Steg, Kopf-/Fußplatte, k₂-Werte, Mutter, Auflagerlänge l_P), Deckenwinkel-Abstand.

Ausgaben: **Kompaktnachweis Wand** (Biegung, Schub, Druckrand, Boden, Deckenwinkel) und **Kompaktnachweis Spannsystem** (Stange EC3 + Fließen, Spannschraube, Schraube unten Sechskant/Senk, Kopf-/Fußplatte, Steinpressung, Mutter). Jede Karte zeigt E_d, R_d, Auslastung η und Status; oben die Gesamtausnutzung η_max,gesamt = MAX(Wand, Spannsystem).

- Bundle-Anbindung: Geometrie und Öffnungszahl werden aus dem Projekt-Bundle / Wandelement übernommen (Kap. 3).

- Interpolations-Absicherung: Biege-Prüfwerte werden bei Überschreitung des Prüfbereichs gekappt und gewarnt (Kap. 5.5).

## 12.1 Transport / Hebezustand (Zusatz, nicht Gutachten)

Separater Spot-Check für das Anschlagblech beim Heben (vorübergehende Bemessungssituation, eigenes Faktorenregime γ_G·dyn). Eigengewicht als Streckenlast n_Ed = γ_w · t · h.

G_Ek = n_Ed · L / n_Anker      G_Ed = γ_G · dyn · G_Ek   [kN]
erf. Tragfähigkeit Anschlagmittel = G_Ed·1000 / 9,81   [kg]
M_Ed = G_Ed · hebelBlech / 4   W = b·t²/6   σ = M_Ed·1e6 / W  →  σ ≤ f_y

Der Hebe-Nachweis prüft nur das Stahlblech, nicht die Mauerwerksbiegung zwischen den Anschlagpunkten und nicht den Ankerauszug aus dem Mauerwerk — diese sind gesondert zu führen.

# 12 · Modul 7 · 3D-Vorschau

Zweck: Echtzeit-3D des Wandelements (Steine i2/i3, Vorspannstränge segmentiert, Öffnungen), drehbar – für die Abstimmung mit Architekten/Bauherren. Optional echte Steingeometrie (eingebettete OBJ) mit massiven Stegen und offenen Kammern.

# 13 · Modul 8 · Stückliste & Kosten

Zweck: Material-Auszug mit editierbaren Preisen und Excel-Export. Aus dem Wandelement: Steine, Gewindestangen, Muttern, Platten. Mit zusätzlichem Verbinder-Layout/Bundle kommen Verbinder, Latten und Dämmung automatisch hinzu. Ausgabe: Summe netto, €/m² Wandfläche (Öffnungen abgezogen), Excel/CSV.

# 14 · Modul 9 · Fertigungszeichnung

Zweck: bemaßter Verlege-, Vorspann- und Verbinderplan je Wand mit Schriftfeld und Stückliste – druckbar als PDF (A3/A4 quer).

# 15 · Weiterentwicklung (für Nicht-Programmierer)

Die häufigsten Anpassungen lassen sich an klar benannten Stellen vornehmen. Wichtig: nach jeder Änderung Tests laufen lassen und publish-werkzeuge.mjs ausführen.

| Ich möchte ändern… | Stelle |
| --- | --- |
| System-Konstanten (Raster, Wandstärke, Stangen-Standard, max. Spannabstand, verbotene Breiten) | Konstantenblock in Phase-1/sembla_core.py UND Phase-2/sembla-core.mjs (gleich halten!) |
| Material-/Sicherheitswerte der Statik | DEF_MAT in sembla-engine.mjs; DEFAULTS in sembla-statik.mjs |
| Statik-Formeln | Modul-3-Statik/sembla-statik.mjs |
| Auslegungs-Strategie (Kandidaten, N-Bereich) | autoAuslegung() in sembla-engine.mjs |
| Verbinder + Latten/Dämmung | Modul-Wandaufbau/SEMBLA_Wandaufbau.html (Panelfugen = Achsen, Beplankungsfeld) |
| Preise der Stückliste | direkt im Tool editierbar; Default-Preise in Modul-Stueckliste/… |

Goldene Regel zur Parität: Der Wandaufbau-Kern existiert zweimal – Python (Referenz) und JavaScript (für die Tools). Wer eine Aufbau-Regel ändert, muss beide Dateien gleich halten; die Paritätstests vergleichen sie über goldene Fixtures. Bei bewussten Änderungen werden die Fixtures neu erzeugt.

# 16 · Glossar & Quellen

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Wandelement | parametrische JSON-Beschreibung einer Wand (Single Source of Truth) |
| Lage (course) | eine Steinreihe, 200 mm hoch |
| Raster (grid) | Längseinheit 125 mm |
| Nut | innenliegender Steg im 12,5-cm-Raster zur Verbinder-Befestigung |
| Kammer | durchgehender Hohlraum für Gewindestange/Lattice |
| durchgehender Strang | Vorspannstrang über volle Wandhöhe – statisch wirksam |
| Versatz | Mindest-Fugenversatz (1 Raster) benachbarter Lagen |
| klaffende Fuge | Grenzzustand: keine Zugspannung in der Lagerfuge (Kernmoment) |
| Auslastung (util) | Einwirkung / Widerstand; ≤ 1,0 = erfüllt |
| UK | Unterkonstruktion (Holzlattung) |
| BOM | Stückliste (bill of materials) |

Quellen: Kempen Krause, „Statische Betrachtung nichttragender Mauerwerkswände”, Proj.-Nr. 20260304. SEMBLA-Systemparameter (Polycare).

# 17 · Regelwerk – alle Systemregeln hierarchisch

Vollständiger, nach Themen gegliederter Katalog der im System hinterlegten Regeln. Jede Regel trägt eine Kennung (z. B. [G-1]) zur Referenzierung. Die Regeln sind in den genannten Kernen/Modulen umgesetzt und durch Tests abgesichert.

## 18.1 Geometrie & Verband  [G]

- [G-1] Längsraster GRID = 125 mm; Wandlänge = Vielfaches von 125 mm.

- [G-2] Lagenhöhe COURSE = 200 mm; Wandhöhe = Vielfaches von 200 mm.

- [G-3] Wandstärke THICK = 125 mm (Systemsteine i2/i3).

- [G-4] i3-Maximierung: jede Lage mit möglichst vielen i3 belegen; i2 nur als Endsteine.

- [G-5] Läuferverband, Überbindemaß 125 mm; Fugenversatz benachbarter Lagen ≥ 1 Raster (sonst Warnung validation.versatz_ok = false).

- [G-6] Verbotene Segmentbreiten FORBIDDEN_N = {1, 4} Raster (nicht baubar/versetzbar).

- [G-7] Wandende: Beginn in der 2. Achse, nicht am Randstein.

- [G-8] Öffnungen (Tür/Fenster/Durchbruch) lassen Steine aus; der Sturz darüber wird aufgefüllt.

- [G-9] Staffelung: getreppte Oberkante über Stufen [x0, x1, height]; Stufen sind Außenkontur, keine Öffnungen.

## 18.2 Kammern, Nuten & Vorspannstränge  [V]

- [V-1] Kammer-/Strangmitte CHAMBER_OFFSET = 62,5 mm → Vorspannachsen bei x = 62,5 + 125·k mm.

- [V-2] Vorspannung höchstens alle 3 Raster (MAX_SPAN_GRID = 3 = 375 mm); Regelraster e = 0,375 m.

- [V-3] Nur durchgehende Stränge (volle Wandhöhe) sind statisch wirksam; über/unter Öffnungen wird der Strang in Segmente unterbrochen.

- [V-4] An jeder Stufenkante beidseitig ein Strang (hohe und niedrige Seite).

- [V-5] Öffnungen: je Seite +2 zusätzliche Spannstäbe.

- [V-6] Manuelle Achsen (prestress.columns_grid) überschreiben das Regelraster exakt.

- [V-7] Gewindestangen = ceil(h / rod), Verbindungsmuttern = Stangen − 1; ROD-Standard 1100 mm (überschreibbar).

## 18.3 Anschlüsse & Vorspann-Regime  [A]

- [A-1] Fuß immer Bodenblech (Stahl 15 mm, wandlang, in Blechmodulen); je Strang unten Senkkopfschraube, oben Kopplungsmutter.

- [A-2] Oberer Anschluss: Kopfblech (Standard) oder Spannplatte je Strang (prestress.top_connection).

- [A-3] Zwischenanker an Segmentenden (Öffnungen) = Spannplatten auf der Steinkante.

- [A-4] Verankerung: Ankerplatte t = 15 mm bzw. Kopplung im Hohlkasten (Flansch ≥ 15 mm).

- [A-5] Nachspann-Regime: F∞ ≥ 15 kN/Stab, Nachspann-Auslösung bei 18 kN/Stab; rechnerische Untergrenze F,inf.

- [A-6] Stoßfugen werden gezählt; Dichtstreifen je Fuge 20 cm (Schallschutz), Gesamtlänge in der BOM.

- [A-7] Verzinkung nicht erforderlich (Umweltklasse C1/XC1 innen).

## 18.4 Horizontaler Wandaufbau – Verbinder & UK (Modul 2)  [U]

- [U-1] Verbinder-/UK-Nutenraster = 12,5·k cm (innenliegende Stege); Steinfugen auf diesem Raster sind Fugen, keine Nuten.

- [U-2] Vorspannungsraster = 6,25 + 12,5·k cm (Kammermitte, immer innenliegend → durchgehend).

- [U-3] Verbinder horizontal nur auf einer innenliegenden Nut (nie in einer Stoßfuge).

- [U-4] Verbinder vertikal in Steinmitte (10 + 20·k cm bei 20-cm-Steinen; nie auf einer Lagerfuge).

- [U-5] Panelfugen = Verbinderachsen; Zwischenachsen bei Überschreitung des Max-Abstands; zusätzlich Achsen an Wand- und Öffnungskanten; keine Verbinder in Öffnungen.

- [U-6] Beplankung volle Wandbreite über Auskragung: äußerste Achse auf nächster Nut, max. Randüberstand 12,5 cm (1 Nut).

- [U-7] Beplankungsfeld begrenzt Verbinder/Latten/Dämmung, rastet aufs Panelraster; Verbinder folgen dem Feld auch in der Höhe.

- [U-8] Latten vertikal auf den Achsen, an Öffnungen/Feldrand geschnitten; Stöße mittig zwischen zwei Verbindern; 1D-Zuschnitt mit Reststück-Nutzung.

- [U-9] Verbindertyp folgt Wand-Aufbau/Seite aus Modul 1 (fassade → FA, innenausbau → IA) und ist in Modul 2 nicht neu wählbar.

## 18.5 Statik (Gutachten Schermer)  [S]

- [S-1] Statisches System: Einfeldträger über die Höhe h, oben und unten gelenkig.

- [S-2] Maßgebender Lastfall = MAX(Wind, DIN 4103-1 Kat. I, Kat. II).

- [S-3] Biegetragfähigkeit m_Rk aus Prüfwerten §6.2 über N_v interpoliert; über den Prüfbereich gekappt + Warnung.

- [S-4] N_v,fav (günstig) für Biegung; N_v,sup (ungünstig) für Druckrand und Bodenreibung.

- [S-5] γ_M = 2,0 (Wand); γ_s = γ_M2 = 1,25; γ_Q = 1,5; γ_M,μ = 1,5.

- [S-6] γ_P,fav frei wählbar 1,0–2,0 (Auswahlhilfe 5.11); γ_P,sup Default 1,1.

- [S-7] Spannsystem: Gewindestangen-Fließen maßgebend; Senkschraube nur Warn-Alternative (nicht in η_max).

- [S-8] η_max,gesamt = MAX(η_Wand, η_Spannsystem) ≤ 1,0 = Nachweis erfüllt.

- [S-9] Deckenwinkel-Anschlusskraft wird an den Stahlbau übergeben (Winkel/Verankerung separat).

- [S-10] Transport/Hebezustand ist ein separater Spot-Check (nicht Teil des Gutachtens).

## 18.6 Prozess, Datenmodell & Fertigung  [P]

- [P-1] Das Wandelement ist die Single Source of Truth: Modul 1 erzeugt es, alle übrigen Module lesen es.

- [P-2] Austauschformat = Projekt-Bundle {wandelement, verbinder_layout}; ein Export-Button, einheitliche Lade-Buttons.

- [P-3] Wandaufbau-Kern doppelt (Python = Referenz, JS = Portierung); Parität über goldene Fixtures.

- [P-4] Referenzsystem: Nullpunkt unten-links-vorne; X = Länge, Y = Wandstärke, Z = Höhe (mm).

- [P-5] Nach jeder Änderung: Tests grün halten und publish-werkzeuge.mjs ausführen (Entwicklungs-/Auslieferungsstand konsistent).